Sıçan Arka Bacak Nöromekanik Boru Hattı

Yöntem · Ana makaleden farklar · Doğrulama · Kod ve program rolleri · Avantaj/dezavantaj

Ana makale: Johnson ve ark. 2008 (J Biomech 41(3):610–619)

# 1. Genel bakış

Bu çalışma, sıçanda yürümenin sinirden kaslara ve eklem hareketine uzanan zincirini kurmayı amaçlar. Bu ilk aşama, gerçek hayvan deneyi öncesinde yöntemi bilgisayarda (in silico) kurup doğrulamak için yapılmıştır; canlı hayvan kullanılmamıştır (n=1 model). Denek, yayımlanmış bir sıçan arka bacak kas-iskelet modelidir (Johnson ve ark. 2008; 6 gövde/segment, 38 kas). Bir tırıs (trot) döngüsünün kinematiği yeniden oluşturulmuş ve modelin geometrisi doğrulanmıştır. Kas kuvvetleri ve nöral sinyaller bu aşamada hesaplanmamıştır; onlar Faz-2'nin konusudur.

Yeniden kurulan sıçan arka bacak iskeleti (render). Hareketli animasyon (gif) ve bu fotoğraf pakette gorsel/ klasöründedir.

# 2. Ana makaleden (Johnson 2008) farklarımız — nerede, ne kadar

Johnson 2008 bir geometri/moment-kolu modelidir: kas yolları düz çizgiler (origin→insertion) ve hareketli eklem merkezleriyle tanımlanır; sarma yüzeyi ve kalibre Hill kuvvet parametreleri yoktur (bunlar onun amacı değildir). Biz bu modelin bir OpenSim portunu (v0.2) kullandık. Farklar:

• Sarma yüzeyleri: Port, 13 sarma nesnesi (9 silindir + 2 küre + 2 torus) ekler — Johnson'ın makalesinde yoktur. Bunları biz eklemedik; modeli OpenSim'e çeviren kişi eklemiştir.

• Yeniden kurulum: Legacy (OpenSim 3.3) modelini OpenSim 4.x API'sinde bağımsız olarak yeniden kurduk.

• Hareket üretimi: Bir trot döngüsünü ters kinematikle (IK) ürettik; Johnson hareket üretmez, geometri verir.

• Kuvvet: Kuvvet hesaplamadık — yalnızca geometri/kinematik.

Fark nerede yoğunlaşıyor? Sarmada. Ölçtük: sarma quad'da atıldır (kas yolu ~0,03 mm değişir), hamstringde etkilidir (STp'nin kas yolu düz 45,9 mm'den sarmalı 72,5 mm'ye, yani +26 mm uzar — bu bir YOL uzunluğu farkıdır, moment kolu değil). Yani Johnson'dan asıl sapmamız sarmalı fleksörlerdedir. Moment kollarının Johnson'la nicel eşleştiğini iddia etmedik.

# 3. Makaleden farklı olarak ek yaptıklarımız

• Kendi Python FK motoru (rig.py): spline-kuplajlı CustomJoint kinematiğini sıfırdan yeniden yazdık.

• Bağımsız OpenSim yeniden kurulumu (build_osim.py): legacy modeli 4.x API'sinde kurar.

• MuJoCo'ya aktarım: iskeletin render'ı için.

• Trot döngüsü: sönümlü en küçük karelerle IK (walk.py), ayak yörüngesinden.

• İki bağımsız moment-kolu hesabı: aşağıdaki doğrulama bölümünde.

# 4. Doğrulama (sağlama) yöntemlerimiz

• (a) İki bağımsız ileri kinematik: Python rig.fk ile OpenSim yeniden kurulumu aynı açılardan kemik konumlarını hesaplar; sonuçlar <0,1 mm örtüşür. Bu, aktarımın ve kodun doğruluğunu gösterir.

• (b) İki bağımsız moment-kolu yöntemi: OpenSim computeMomentArm (ma_validate.py) ile r=−dL/dθ (clean_ma.py) aynı sonucu verir (quad ≈+3,7 mm). Bu, hesabın doğruluğunu gösterir.

• (c) İşlevsel/anatomik kontroller: kas boyları eklem açısıyla doğru yönde değişir (diz büküldükçe ekstansörler uzar, fleksörler kısalır); moment kolu işaretleri doğrudur (ekstansör +, fleksör −); quad değeri fizyolojik olarak makuldür.

Dürüst sınır: bu doğrulamalar bizim kodumuzun ve aktarımın doğruluğunu gösterir — biyolojiyi ya da Johnson'la nicel eşleşmeyi değil. İki uygulama da aynı modeli kullandığından, model hatalıysa ikisi de aynı hatayı taşır.

# 5. Makaleyle örtüşmelerimiz

Johnson'ın ana bulgusu, moment kollarının lokomosyon aralığında tepe yapıp az değişmesi ve bunun nöral kontrolü basitleştirmesidir. Bizim quad'ımız bunu bağımsız hesabımızla yeniden üretir: quad diz moment kolu −117°'de 3,75 mm ile tepe yapar ve trotun kullandığı aralıkta (−123° … −54°) yalnızca 0,47 mm değişir. Ayrıca quad'da sarma atıl olduğundan yöntemimiz Johnson'ın yöntemine (düz çizgi + hareketli eklem) indirgenir; bu yüzden örtüşme sağlam zemindedir.

Dürüst sınır: bu bir davranış (nitel) örtüşmesidir. Johnson'ın figüründeki sayının da birebir tuttuğunu göstermek için onun moment-kolu eğrisini sayısallaştırıp bu eğrinin üstüne koymak gerekir; bu henüz yapılmadı.

Quad diz moment kolu (OpenSim ile hesaplandı): tepe −117°'de, trot aralığında yalnızca ~0,47 mm değişim.

# 6. Hangi kod dosyası ne yapıyor ve nasıl çalışıyor

Veri akışı iki koldan ilerler. RENDER kolu: convert_vtp (mesh) → rig.fk (FK) → walk.ik (IK, trotu üretir) → make_walk (MuJoCo animasyon). ANALİZ kolu: build_osim (OpenSim'de yeniden kur) → ma_validate / clean_ma / peak_ma (moment kolları). rat_trot.mot, trotun OpenSim biçimidir; peak_ma bunu trot açı aralığı için okur, OpenSim ise oynatma için kullanır. Aşağıda her dosyanın işlevi ve en kritik kod bölümü verilmiştir.

• convert_vtp.py — kemik mesh'lerini (VTK .vtp) obj'ye dönüştürür (render için hazırlık).

for f in ['ground','spine','pelvis','femur','tibia','foot']:

p, tr = parse_vtp(f'Geometry/{f}.vtp')      # .vtp -> köşe + üçgen

meshio.write_points_cells(f'obj/{f}.obj', p, [('triangle', tr)])

• rig.py (rig.fk) — ileri kinematik motoru. .osim'in CustomJoint'lerini (natCubicSpline kuplajları dahil) parse eder; açılardan her kemiğin 4×4 dünya dönüşümünü hesaplar. spline_eval, diz açısı→öteleme kuplajını değerlendirir.

def spline_eval(xs,ys,q): return float(np.interp(q,xs,ys))  # açı->öteleme (kuplaj)

def joint_T(b,coords):                    # bir eklemin dönüşümü

for e in b['rots']:  R = R @ axis_angle(e[0], val(e,coords))   # dönmeler

for e in b['trans']: t = t + val(e,coords)*e[0]               # ötelemeler (kuplaj)

def fk(coords):                           # zincir: kemik = ebeveyn x eklem

for b in bodies:

W[b['name']] = W[b['parent']] @ joint_T(b,coords)   # kök: birim matris

return W

• walk.py (walk.ik) — ters kinematik. Sürdüğü açılar: hip_flx, knee_flx, ankle_flx. Ayak parmağı yörüngesine sönümlü en küçük karelerle çözüm yapar; içeride rig.fk çağırır. Trotu bellek içinde bir açı dizisi olarak üretir (solve_cycle); make_walk bunu doğrudan çizer.

CTRL=['hip_flx','knee_flx','ankle_flx']       # sürülen 3 sagittal açı

for _ in range(iters):

for i,k in enumerate(CTRL): c[k]=q[i]

cur=toe_world(c)                          # rig.fk ile parmağı bul

err=np.array([target_xz[0]-cur[0], target_xz[1]-cur[2]])

dq=J.T@np.linalg.solve(J@J.T+lam*np.eye(2), err)  # sönümlü en küçük kareler

q=q+dq; q=np.clip(q, lo, hi)              # güncelle + eklem limiti

• build_osim.py — legacy modeli OpenSim 4.x API'sinde yeniden kurar (bodies, spline'lı joints, 13 wrap, 38 kas). Wrapping'i OpenSim hesaplar. rig.py ve wrap.py'ye bağımlıdır. (10.0 = placeholder maks kuvvet; geometri için kullanılmaz.)

for mm in wrap.MUS:                        # 38 kas

mu=osim.Thelen2003Muscle(mm['name'], 10.0, mm['ofl'] or 0.05, ...)

for i,(b,loc) in enumerate(mm['pts']):    # bağlanma noktaları

mu.addNewPathPoint(f"{mm['name']}_p{i}", bod[b], osim.Vec3(*loc))

for wn in mm['wraps']:                     # sarma atamaları (.osim'den)

gp.addPathWrap(bod[WOBJ[wn]['body']].getWrapObject(wn))

m.addForce(mu)

• ma_validate.py — OpenSim computeMomentArm ile diz moment kollarını açı boyunca hesaplar. Quad ≈+3,7 mm sonucu buradan gelir.

for kd in range(-120,-19,10):              # dizi -120°..-20° tara

d=dict(base); d['knee_flx']=kd*DEG; set_pose(d)

for n in names:

ma = musc.get(n).computeMomentArm(s, knee)*1000.0   # m -> mm

• clean_ma.py — moment kolunu r=−dL/dθ ile hesaplar (ma_validate'e bağımsız çapraz kontrol).

def knee_ma(n):                           # r = -dL/dθ (merkezi fark)

d['knee_flx']=k0+h; setc(d); Lp=L(n)

d['knee_flx']=k0-h; setc(d); Lm=L(n)

return -(Lp-Lm)/(2*h)

• peak_ma.py — quad moment-kolu eğrisini tarar; tepeyi ve trot aralığındaki değişimi verir. Bu belgedeki 3,75 mm ve 0,47 mm sayıları buradan.

for d in deg:                             # diz açısını -150°..-20° tara

knee.setValue(s, np.radians(d)); m.realizePosition(s)

r.append(np.mean([mus.get(n).computeMomentArm(s,knee)*1000 for n in QUAD]))

band=(deg>=kmin)&(deg<=kmax)              # trot aralığı

print(r[band].max()-r[band].min())        # -> 0,47 mm

• make_walk.py — trot animasyonunu çizer: rig.fk kemik pozlarını hesaplar, MuJoCo bunları mocap gövde olarak yerleştirip render eder (fizik/kas yok).

for i in range(N):

W=rig.fk(cs[i])                       # açı -> kemik konumu (FK)

for j,b in enumerate(BONES):

d.mocap_pos[j]  = Rg@W[b][:3,3]    # kemiği mocap gövde olarak koy

d.mocap_quat[j] = rig.mat2quat(Rg@W[b][:3,:3])

mujoco.mj_forward(m,d); frames.append(r.render())   # sahneyi güncelle + çiz

• wrap.py — sarma tanımlarını ve kas noktalarını .osim'den okur; build_osim bunları kullanır. (İçindeki hızlı moment-kolu sürümü yaklaşıktır; güvenilir olan OpenSim'inkidir.)

for body in root.iter('Body'):            # sarma yüzeylerini .osim'den oku

for w in (body.find('.//WrapObjectSet/objects') or []):

WOBJ[w.get('name')]=dict(body=..., radius=..., length=...)  # silindir/küre/torus

for mus in root.iter('Thelen2003Muscle'): # kas noktaları + sarma atamaları

MUS.append(dict(name=..., pts=..., wraps=[...]))

Model dosyaları — hangi .osim ne

• rat_hindlimb_0.2.osim (GİRDİ): kodun okuduğu kaynak dosya. Johnson 2008 portu, legacy OpenSim 3.3 formatı, 38 kas. rig.py / wrap.py / build_osim.py hepsi bunu parse eder — bu pakette bulunan tek .osim budur.

• rat_rebuilt.osim (ÇIKTI): build_osim.py çalıştırılınca üretilir; OpenSim 4.x formatı, aynı 38 kaslı model. Pakette hazır gelmez, scripti çalıştırınca oluşur.

• rat_big_clean.osim (ANİMASYON): 35 kaslı, büyütülmüş görselleştirme sürümü (kalça çevresi 3 kas — IP, OE, OI — gizli). Bu minimal pakette yoktur; tam pakette bulunur.

Özet ve belgedeki '38 kas' tam modeli, '35 kas' ise yalnız animasyon sürümünü anlatır. Kod her zaman rat_hindlimb_0.2.osim'den (girdi) kurar ve rat_rebuilt.osim'i (çıktı) üretir; ikisi aynı modelin iki formatıdır.

# 7. Hangi program ne için kullanıldı

• Python — tutkal katman: kendi ileri kinematiğimiz (rig.py), ters kinematik (walk.py), model yeniden kurulum scripti (build_osim.py) ve analiz. Kütüphaneler: numpy, scipy.

• OpenSim — biyomekanik: kas yolları, sarma, moment kolları ve (Faz-2) kuvvet. Güvenilir moment-kolu motoru; +3,7 quad değeri OpenSim'in computeMomentArm'ından gelir.

• MuJoCo — yalnızca render: kemikleri (mocap gövde) çizer. Kas, kuvvet ya da fizik simülasyonu içermez.

# 8. Avantajlar ve dezavantajlar

Avantajlar

• Quad'da sabit moment kolu → nöral kontrol kolaylığı: trot aralığında ~0,47 mm değişim; Johnson'ın bulgusuyla örtüşen, savunulabilir bir sonuç.

• İki bağımsız doğrulama: FK <0,1 mm; iki moment-kolu yöntemi aynı sonuç → kod ve aktarım sağlam.

• Quad'da sarma atıl: yöntem Johnson'a indirgeniyor → quad sonucu güvenilir.

• Açık kaynak: gerçek deneye hazır bir altyapı.

Dezavantajlar

• Hamstringde optimize olmayan sarma (wrapler): kalibre değil; sarma kas yolunu şişiriyor (STp: düz 45,9 → sarmalı 72,5 mm, ~+26 mm yol) ve moment kollarını güvenilmez kılıyor. Faz-2'de kuvvet = tork / moment kolu olduğu için bu değerleri bozar; ölçüme kalibre edilmeli ya da kaldırılmalı.

• Tendon boşluk boyu = 0: eksik Hill parametresi; kuvvet için Faz-2'de doldurulmalı (Eng 2008 / referans-postür).

• Kuvvet henüz hesaplanmadı: bu aşama yalnızca kinematik/geometri.

• Nicel karşılaştırma eksik: Johnson'la figür-figür karşılaştırma henüz yapılmadı (örtüşme nitel).

• n=1 model: gerçek hayvan verisi yok; bu aşama yöntem doğrulamadır.

Dezavantaj örneği — sarma quad'da atıl (yol düz kalır) ama hamstringde etkili (yol dışa itilir, moment kolu şişer).

# 9. Faz-2 kısa yol haritası

• (i) Gerçek sıçan kinematiği işaretçisiz kaydedilir (DeepLabCut; Mathis 2018) → modele oturtulur.

• (ii) Hamstring sarmaları ölçüme kalibre edilir; tendon boşluğu atanır (Eng 2008). Ters dinamik + Hill-tipi statik optimizasyon → kas kuvvetleri.

• (iii) Kas boyu ve kuvvet, propriyoseptif afferent modelleriyle (Mileusnic 2006) ateşleme hızlarına çevrilir → omurilik/nöral çözüm.